专业：工信

姓名：秦际州

学号：3220105929

日期：2022.10.10

地点：东3-102

实验报告

课程名称：电工电子工程训练          指导老师：  干于              成绩：__________________

实验名称：带时间继电器的控制电路安装实验类型：强电实验   同组学生姓名：__李晗________

- 实验名称

带时间继电器的控制电路的安装

- 实验目的

1．了解时问继电器的基本结构，并掌握其使用方法。

2.学习并掌握时间控制电路的工作原理、控制功能、接线及操作方法。

- 实验设备/型号

三相异步电动机、指示灯、熔断器、交流接触器、热继电器、时间继电器、按钮、端子、导线。

- 实验接线图

- 实验内容(电路工作原理、实验问题等)

      - 当使电路开始运行时，按下SB2,使得电路联通。

      - 此时KM1通电，使其闭合，电动机开始运作。同时KM1常开开关闭合，锁死通电。

      - 同时KT1通电，时间继电器工作，在等待设定的时间后KT1闭合，KT2与KM2通电。

      - KM2通电后，使得KM2闭合，以及常开开关断开，导致灯泡通电发光，KT1断电。

      - KT1断电后 KT1开关迅速断开。

      - KT2通电，在设定时间后，使得KT2开关断开，KM2断电，导致灯泡熄灭，常闭开关闭合，再次使KT1通电。

      - 如此循环。

- 思考题